📚 도서관 자율 이동 로봇 시스템

통합 개발일지

2026. 02. 21 ~ 02. 26

Team Sims Factory | dabom10 · unknownbinfile · jowenchoi

NVIDIA Isaac Sim 5.0.0 | ROS2 Humble | UR10 + Nova Carter AMR

# 1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 Digital Twin 기반의 도서관 자동 반납 처리 시스템을 Isaac Sim 5.0 환경에서 구축하는 것을 목표로 한다. 컨베이어 벨트를 통해 반납된 도서를 로봇팔(UR10)이 색상 기반으로 인식·분류하고, AMR이 해당 책장까지 자율 이동하여 배가하는 End-to-End 자동화 파이프라인을 구현한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | Digital Twin 기반 이동형 도서 분류 및 이송 시스템 |
| 시뮬레이터 | NVIDIA Isaac Sim 5.0.0 |
| 미들웨어 | ROS2 Humble / Ubuntu 22.04 |
| 매니퓰레이터 | UR10 (6-DOF) |
| 모바일 베이스 | Nova Carter AMR (최종) / Custom 4륜 AMR (초기) |
| 주요 기간 | 2026년 2월 21일 ~ 26일 (6일) |
| 팀원 | dabom10 (조장), unknownbinfile, jowenchoi |

## 1.1 전체 동작 플로우

시스템의 동작 순서는 다음과 같다.

- STEP 1 — 반납 도서 수거: 컨베이어 벨트에서 책이 순차 전달되면 UR10이 카메라로 색상을 인식하고 집어서 차체 위 박스에 적재

- STEP 2 — 책장으로 이동: Nav2 기반 자율 주행으로 해당 구역까지 이동 (Red → A구역 / Yellow → B구역 / Blue → C구역)

- STEP 3 — 책꽂이에 배가: 각 책장 위치에서 UR10이 정확한 좌표로 책을 꽂음

# 2. 일별 진행 요약

## 2/21 (토) — 기반 구축 및 IK 첫 구현

프로젝트 첫날. 4륜 모바일 베이스 위에 UR10을 탑재한 통합 articulation을 구성하고, Isaac Sim의 low-level API(dynamic_control)를 활용해 관절 제어와 역기구학(IK) 기반 Pick & Place 동작을 처음으로 구현했다.

- USD Stage 계층 설계: /Root/run_robot/body를 ArticulationRoot로 확정, 총 10 DOF (UR10 6개 + 바퀴 4개) 매핑 완료

- GUI Script Editor 환경에서 World/SingleManipulator 등 고수준 API가 동작하지 않음을 확인, dynamic_control API로 전환

- UR10 scale=2.568 적용 상태에서 IK 수식, pan 부호, 링크 길이 실측 시작

- segfault 방지를 위해 numpy 배열 대신 Python list 사용 패턴 확립

| 완료 | 미완료 |
| --- | --- |
| UR10 관절 제어 (Lerp 보간) | SurfaceGripper 장착 |
| DOF 인덱스 매핑 전체 확인 | 실제 Pick & Place 동작 |
| OmniGraph 간섭 원인 파악 | 차량 이동 후 IK 재계산 |
| S3 USD 다운로드 프레임워크 | UR10 도달거리 확장 검증 |

## 2/22 (일) — KR210 마이그레이션 & Extension 아키텍처 전환

UR10에서 KUKA KR210 L150으로 로봇팔을 교체하고, GUI Script Editor 방식에서 BaseSample 상속 기반 Extension 아키텍처로 전환했다. 이는 향후 ROS2 연동을 위한 전제조건이었다.

- KR210 DOF 재매핑: joint_a1~a6 (인덱스 0-5), 바퀴 4개 (인덱스 6-9)

- IK 부호 오류(joint_a2 역방향, joint_a3 Elbow-In) 발견 및 부호 교정

- asyncio.sleep 금지 원칙 확립 — next_update_async() + lerp 보간으로 대체

- USD Composition 원칙 정립: 개별 객체는 Reference, 전체 환경 맵은 Sublayer

- Extension physics_step 기반 단일 ArticulationAction 전송 구조 설계 (팔+바퀴 동시 제어)

## 2/23 (월) — 스케일 롤백 & 환경 전면 재구성

가장 큰 방향 전환이 이루어진 날. Scale 확대 방식의 구조적 결함을 인식하고 UR10 원본 스케일(1:1)로 롤백 후 환경 전체를 로봇 크기에 맞게 재구성했다. 새벽 5시간에 걸친 환경 대공사(kyb)가 진행됐다.

- 로봇 모델 변천: UR10 ×2.68 → KR210 확대 → UR10 1:1 원본 복원

- Perception 구조 재정의: Depth Camera + Point Cloud 방식 포기 → Stage Ground-Truth 직접 읽기로 단순화

- 차체 구조 개선: 통짜 박스 → 2단 큐브 + 라이다 삽입 신규 설계

- Articulation Controller targetPrim 경로 문제 해결로 조인트 외부 명령 수신 정상화

## 2/24 (화) — 그리퍼/카메라 장착 & Pick & Place 구현 시도

그리퍼, 카메라, 라이다를 모두 장착하고 USD 환경을 통합했다. Pick & Place 구현을 시도했으나 좌표계 불일치로 pick 위치까지 이동 실패 상태로 마무리됐다.

- 흡착 그리퍼(short_gripper) 장착: Articulation 분리 현상 → 단일 Root로 통합 해결

- 카메라 시야각 보정: Rotate Y 90→0으로 수정

- 라이다 피자 조각 현상: 실린더 하우징이 레이저 막는 문제 → 메쉬 크기 확장으로 해결

- 로봇 튀어오름(Physics Bouncing) 방지 패턴: 60프레임 안정화 루프 도입

- Pick & Place 좌표계 불일치 미해결 — World vs Local 혼용이 원인으로 추정

## 2/25 (수) — Standalone 전환 & Fake Grasp 안정화

"기능을 많이 추가한 날이 아니라 구조를 이해한 날"이었다. Pick & Place의 핵심 문제가 USD Stage 구조 이해 + Articulation 개념 정확화 + 좌표계 동기화 세 가지로 귀결됨을 파악했다.

- Isaac Sim 5.0.0 API 마이그레이션 대응: ArticulationController, SingleManipulator 등 API 변경 사항 정리

- Fake Grasp(SetParent 기반 Parenting) 기법 채택: 물리 기반 그리핑의 시뮬레이션 불안정성 회피

- State Machine 확립: IDLE → MOVE_TO_PREGRASP → LOWER → ATTACH → LIFT → MOVE_TO_PLACE → DETACH → RETREAT

- OpenCV HSV 색상 인식 파이프라인 구성: RGB→uint8 정규화→BGR→HSV 변환

- 좌표계 문제 해결: World 좌표 사용 원칙 확립, get_world_pose() 통일

## 2/26 (목) — Nova Carter 전환 & 최종 통합

Custom AMR에서 Nova Carter로 플랫폼을 교체하고 Phase 1(Pick & Place)과 Phase 2(Nav2 자율 주행 + 배가)를 연결하는 최종 통합 작업을 진행했다. 네비게이션 약 80% 달성으로 마무리됐다.

- Nova Carter 도입: USD prim 경로 전면 수정 (/Root/robot/robot 구조로 변경)

- ROS2 Bridge 활성화 추가: Nav2 스택과 Isaac Sim 연결

- Phase 2 큐브 낙하 문제: 배가 동작 시 물리 충돌로 낙하 → x좌표 튜닝으로 해결

- 3차 통합 완료: 한 시퀀스 동작 (Pick → 적재 → 이동 → 배가) 연속 실행 성공

- 최종 완성도: 네비게이션 약 80%, 전체 시퀀스 기본 동작 확인

# 3. 주요 트러블슈팅 이력

6일간 발생한 주요 이슈들을 카테고리별로 정리한다.

## 3.1 Articulation 구조 문제

### ① Articulation 분리 현상 (2/24)

증상: UR10과 그리퍼를 붙이면 Play 시 두 파트가 분리되어 날아감

원인: UR10과 그리퍼가 각각 독립된 ArticulationRoot로 선언됨

- 해결: UR10 prim을 run_robot 하위로 이동, short_gripper의 RigidBodyAPI 제거, 중복 PhysicsScene 제거

- 교훈: 복합 로봇은 반드시 단일 Articulation Root 아래 모든 링크가 종속되어야 함. RigidBodyAPI와 ArticulationRootAPI 존재 여부를 부품 추가마다 확인 필요

### ② ArticulationRoot 위치 vs Joint Body 경로 불일치 (2/22)

증상: wheel joint에 Drive 설정했으나 바퀴가 전혀 굴러가지 않음

원인: ArticulationRoot가 Xform 컨테이너에 있고 wheel joint의 Body0이 실제 RigidBody prim을 가리키지 않음

- 해결: DC API 접근 경로(/Root/run_robot)와 Joint Graph 무결성(Body0/Body1 경로)을 별개로 관리

- 교훈: ArticulationRoot는 Xform에도 붙일 수 있음. Stage Tree ≠ Physical Kinematic Chain

### ③ DOF 인덱스 비표준 순서 (2/21)

증상: joint position 설정 시 엉뚱한 관절이 움직임

원인: shoulder_lift_joint가 인덱스 0번, wrist_3_joint가 바퀴 뒤인 9번으로 비표준 배치

- 해결: search_DOF.py로 실제 인덱스 매핑 전수 조사 후 UR10_IDX = [0,1,2,3,4,9], WHEEL_IDX = [5,6,7,8] 확정

## 3.2 역기구학(IK) 좌표계 문제

### ④ IK 부호 오류 — 역관절 및 땅파기 현상 (2/22)

증상: Pick 동작 시 joint_a2가 목표물 반대 방향으로 꺾임, dZ 오차 -2.248m

원인: theta2 계산 시 불필요한 음수(-) 적용 + EE_OFFSET이 음수 방향으로 더해짐

# 수정 전

theta2 = (np.pi / 2) - theta2_ik

# 수정 후

theta2 = -((np.pi / 2) - theta2_ik)

### ⑤ joint_a3 축 방향 반전 — Elbow-In 현상 (2/22)

증상: 팔꿈치가 바깥이 아닌 몸통 쪽으로 심하게 접힘

원인: KR210 USD의 조인트 축 방향이 수학적 IK 방향과 반대로 설정됨

- 해결: 최종 모터 값 전달 단계에서 부호 반전 — joint_a3 = -theta3_math

- 교훈: 수학적 IK 수식이 완벽해도 제조사/모델별로 관절 회전 방향(+/-) 기준이 다름. UR10과 KR210은 같은 6축이어도 축 방향이 다를 수 있음

### ⑥ World vs Local 좌표계 혼동 (2/24, 2/25)

증상: 로봇이 pick 위치까지 이동 못 하거나 허공을 더듬거림

원인: UI Property 창 값(Local)과 get_world_pose() 값(World)을 혼용

- 해결: RMPFlow/ArticulationController에 타겟 전달 시 반드시 World 좌표 사용 원칙 확립

- 디버깅 필수 출력 6가지: Target World Pos / Robot Base Pos / Current EE Pos / RMPFlow Target Joints / Current Joints / Joint Error

## 3.3 물리 엔진 안정화 문제

### ⑦ Physics Bouncing — 로봇 튀어오름 (2/24)

증상: 강제 위치 변경(set_joint_positions) 후 로봇이 튀어오르는 현상

원인: USD 정적 속성 강제 변경 후 물리 엔진이 순간 속도를 무한대로 계산

# 안정화 루프 패턴 (~60프레임)

for _ in range(60):

robot.set_joint_velocities(np.zeros(robot.num_dof))

world.step(render=True)

### ⑧ 차체 심한 흔들림 — Physics Instability (2/22)

증상: 로봇팔 이동 시 차체가 반력으로 심하게 흔들리며 밀림

원인 (복합): KR210 링크 관성 오류 + 바퀴 damping 부족 + asyncio.sleep 사용

- 해결 ①: KR210 링크별 질량/관성 직접 지정 (link_masses 딕셔너리)

- 해결 ②: 바퀴 damping 1e5 → 1e6으로 강화

- 해결 ③: asyncio.sleep 완전 제거 → lerp + next_update_async() 대체

- 해결 ④: 팔과 바퀴 제어를 np.concatenate로 묶어 단일 ArticulationAction 전송

### ⑨ DriveAPI.Apply()의 USD 영구 기록 문제 (2/22)

증상: Stop → Play 재실행 후 바퀴가 저절로 이동

원인: DriveAPI.Apply()가 USD 스테이지에 Drive 속성을 영구 기록 → Play 재실행에도 유지

- 해결: wheel 조인트에 DriveAPI.Apply 자체를 하지 않음. 런타임에만 dc.set_dof_velocity_target(dof, 0.0) 호출

## 3.4 라이다 / 센서 문제

### ⑩ 라이다 피자 조각 현상 (2/24)

증상: FOV 360도 설정에도 앞쪽 부채꼴 모양만 스캔됨

원인: 라이다 센서를 감싸는 실린더 하우징 메쉬 안에 센서 원점이 갇혀 360도 레이저가 바로 앞 껍데기에 막힘

- 해결: 실린더 메쉬 크기를 키워 센서 원점이 하우징 외부에 위치하도록 조정

- 교훈: 센서 하우징 설계 시 센서 origin이 메쉬 내부에 갇히면 레이캐스트가 자신의 껍데기를 먼저 맞춤

## 3.5 USD 씬 구성 문제

### ⑪ USD 파일 로드 방식 — add_reference vs open_stage (2/24)

증상: add_reference_to_stage()로 환경을 붙이면 Multi-root 구조가 망가지거나 Action Graph 손실

- 해결: 환경 파일은 open_stage()로 직접 열어 원본 구조 100% 보존

- 원칙: 개별 객체 추가 → Reference, 전체 환경 맵(다중 루트) → Sublayer

### ⑫ Nova Carter 전환 후 prim 경로 전면 무효화 (2/26)

증상: 환경 파일 교체 후 모든 기존 코드의 prim 경로 에러

원인: /Root/robot/nova_carter 구조에서 중간에 /Root/robot/robot이 추가됨

# 변경 전

ROBOT_ARTICULATION_ROOT = "/Root/robot/nova_carter"

# 변경 후

ROBOT_ARTICULATION_ROOT = "/Root/robot/robot"

- 교훈: USD 구조 변경 시 최우선으로 prim 경로 진단 스크립트 실행 필요

## 3.6 Isaac Sim 5.0 API 변경 대응

| API / 기능 | 변경/주의사항 |
| --- | --- |
| World, SingleManipulator | GUI Script Editor에서 동작 안 함 → dynamic_control API 사용 |
| dc.DRIVE_POS 상수 | 5.0에서 제거됨 → Stiffness 높이는 방식으로 position control 구현 |
| set_articulation_dof_position_targets | numpy array 전달 시 Segfault → Python list 변환 후 전달 |
| UsdPhysics.MassAPI.Get() | (prim) → (stage, sdf_path)로 시그니처 변경 |
| capture_viewport_to_file() | await 불가 → omni.renderer_capture fallback 필요 |
| asyncio.sleep() | 물리 제어 시 사용 금지 → next_update_async() 사용 |
| DriveAPI.Apply() | USD에 영구 기록됨 → Stop→Play 후에도 유지 주의 |
| apply_action() | 동일 프레임 내 다중 호출 시 마지막 것만 적용 (Override) |
| add_reference_to_stage() | Default Prim만 가져옴 → 다중 루트 씬은 Sublayer 사용 |
| set_camera_view() | play_async() 이후에 호출해야 초기화 방지 |

# 4. 핵심 인사이트

## 4.1 Isaac Sim 설계 원칙

- Articulation 트리 통합의 원칙: 복합 로봇(모바일 베이스+팔+그리퍼)은 반드시 단일 Articulation Root 아래 모든 링크가 종속되어야 함. Stage Tree와 Physical Kinematic Chain은 다름을 항상 인지해야 한다.

- USD Scale의 함정: Scale을 키우면 Mesh는 커지지만 관절 물리, 관성 텐서, 충돌체는 자동 보정되지 않음. Scale 확대 대신 환경을 로봇 크기에 맞춰 조정하는 것이 올바른 방향이다.

- 단일 트랜잭션 원칙: 동일 Articulation에 한 프레임 내 다중 apply_action 호출 시 마지막 것만 적용. 팔+바퀴 제어는 반드시 np.concatenate로 묶어 단일 전송해야 한다.

- Physics Timing: PhysX는 프레임 단위로 동작. asyncio.sleep은 물리 제어에 절대 사용 금지. 대신 next_update_async() + lerp 보간 조합이 유일하게 안전한 접근이다.

## 4.2 로봇 기구학

- IK 수식보다 축 방향이 먼저다: 수학적 IK 수식이 완벽해도 제조사/모델별로 관절 회전 방향(+/-) 기준이 다름. 관절이 기괴하게 꺾이면 수식의 부호를 최우선으로 점검할 것.

- IK 목표점 ≠ 실제 접촉점: 큐브 중심이 아닌 윗면, 그리퍼 오프셋 등을 z_offset으로 반드시 보정. print_ee_error()로 오차를 실측하는 루틴이 필수.

- World 좌표 사용 원칙: UI Property 창은 Local, get_world_pose()는 World. 컨트롤러에 타겟 전달 시 반드시 World 좌표를 사용할 것.

## 4.3 아키텍처 설계

- 오버엔지니어링 탈피: 시뮬레이터에서 Depth Camera + Point Cloud + 좌표계 변환을 거치는 방식은 시뮬레이터의 이점을 스스로 포기하는 행위. Stage Ground-Truth API를 직접 쓰는 것이 더 정확하고 디버깅도 쉽다.

- Extension 아키텍처는 ROS2 연동의 전제조건: GUI Script Editor나 Standalone 방식은 rclpy.spin과 결합 시 스레드 충돌 유발. BaseSample 상속 기반 Extension에 physics_step을 두고 ROS2 콜백을 처리하는 구조가 표준이다.

- Fake Grasp(SetParent Parenting): 물리 기반 그리핑의 시뮬레이션 불안정성을 회피하는 실용적 대안. SurfaceGripper가 불안정할 때 유효한 방법이다.

## 4.4 디버깅 방법론

- 디버깅은 로그가 전부다: 시뮬레이션에서 로봇이 안 움직이거나 엉뚱한 곳으로 갈 때 눈으로만 봐서는 원인을 알 수 없다. Target World Pos / Robot Base Pos / Current EE Pos / Joint Error 6가지 값을 1초마다 출력해야 한다.

- 이미지 + 콘솔 로그 병행: 단계별 PNG 캡처로 자세 확인, 콘솔 좌표 로그로 정량적 오차 분석. 이미지만으로는 수치 파악 불가, 로그만으로는 공간적 맥락 파악 불가.

- USD 구조 변경 시 경로 진단 스크립트 필수: prim 경로는 조용히 실패함. 환경 파일이 바뀌면 제일 먼저 USD 트리를 출력하는 진단 스크립트를 실행할 것.

# 5. 주요 변경사항 흐름

## 5.1 로봇 모델 변천

| 시점 | 모델 | 스케일 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| ~2/21 이전 | UR10 | ×2.68 확대 | 책장 높이 도달을 위한 임시방편 |
| 2/21 ~ 2/22 | KR210 | 확대 유지 | 더 큰 작업 반경 기대. 동역학 이슈 동일 존재 |
| 2/23 (결정적 전환) | UR10 원본 | 1:1 원본 | 물리 정확도 확보 위해 스케일 롤백, 환경 동시 축소 |
| 2/26 (최종) | UR10 + Nova Carter | 원본 | AMR 플랫폼 Nova Carter로 교체, Nav2 연동 |

## 5.2 제어 방식 진화

| 단계 | 방식 | 문제점 | 채택 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 | asyncio.sleep 기반 | 순간 토크 폭발, 차체 흔들림, 프레임 비동기 | 폐기 |
| v2 | lerp + settle (Script Editor) | 프레임 보간으로 안정화 | 채택 (개발 중) |
| v3 | Extension physics_step | ROS2 연동 가능한 표준 구조 | 최종 목표 |

## 5.3 Perception 구조 변천

| 역할 | 초기 설계 (폐기) | 최종 설계 |
| --- | --- | --- |
| 큐브 색상 판별 | OpenCV 복잡 파이프라인 | HSV 기반 단순 분류 |
| 큐브 위치 추적 | Depth Camera + 좌표 변환 | Stage Ground-Truth 직접 읽기 |
| 3D 좌표 획득 | Point Cloud 추정 | cube_prim.GetWorldPose() 직접 호출 |

## 5.4 모바일 베이스 진화

| 시점 | 구조 | 주요 변경 |
| --- | --- | --- |
| 초기 | 통짜 박스 1개 | 기본 4륜 차체 |
| 2/23 | 2단 큐브 + 라이다 삽입 | 라이다 하우징 삽입 공간 확보 |
| 2/26 (최종) | Nova Carter | ROS2 Nav2 연동 지원 플랫폼으로 교체 |

# 6. 현재 상태 및 남은 과제

## 6.1 완료된 항목 ✅

- Phase 1: 컨베이어 벨트에서 색상 인식 → Pick & Place → 차체 박스 적재

- Phase 2: Nav2 기반 자율 주행 → 목적 서가 도달 → 배가 (80% 완성)

- UR10 Articulation 제어 (Joint Space 직접 제어)

- Isaac Sim USD 환경 통합 및 Digital Twin 1단계 구성

- OpenCV HSV 기반 색상 인식 파이프라인

- Fake Grasp(SetParent) 기반 안정적 파지

## 6.2 미완료 및 향후 과제 🔜

- Nav2 완전 안정화: Transform data too old 에러 해결 (1초 이상 시차 문제)

- 물리 기반 그리핑: SurfaceGripper 안정화 또는 대안 탐색

- 다중 큐브 연속 처리 로직: 현재 단일 큐브만 처리

- ROS2 cmd_vel → 바퀴 Action Graph 완전 연결

- Digital Twin 2단계: 실제 도서관 센서 → 가상 환경 단방향 연동

- 도달 불가 위치 대응: 차량 이동 후 IK 재계산 로직

# 7. 참고: 핵심 코드 패턴

## 7.1 Physics Bouncing 방지 — 안정화 루프

for _ in range(60):

robot.set_joint_velocities(np.zeros(robot.num_dof))

world.step(render=True)

## 7.2 Articulation Controller — 팔+바퀴 단일 전송

arm_targets   = solve_ik(target_pos)

wheel_targets = np.zeros(4)  # 브레이크

combined = np.concatenate([arm_targets, wheel_targets])

robot.apply_action(ArticulationAction(joint_positions=combined))

## 7.3 World 좌표 읽기

from pxr import UsdGeom

import numpy as np

def get_world_pos(stage, path):

prim = stage.GetPrimAtPath(path)

t = UsdGeom.Xformable(prim).ComputeLocalToWorldTransform(0).ExtractTranslation()

return np.array([t[0], t[1], t[2]])

## 7.4 디버깅 필수 출력 패턴

print(f'[DEBUG] Target World Pos  : {target_pos}')

print(f'[DEBUG] Robot Base Pos    : {base_pos}')

print(f'[DEBUG] Current EE Pos    : {ee_pos}')

print(f'[DEBUG] RMPFlow Target Joints : {target_joints}')

print(f'[DEBUG] Current Joints    : {current_joints}')

print(f'[DEBUG] Joint Error       : {target_joints - current_joints}')

Team Sims Factory | 2026.02.21 ~ 02.26